2026 年 T I 杯大学生电子设计竞赛

平衡球控制系统（C题）

设计报告

参赛队号：C72

参赛题目：C

参赛队员：

队长：赵星宇 机器人2402 	2400607040

队员：郑晓晴 机器人2401 	2400607031

队员：傅霖凯 智感2402			2400608038

摘    要

本设计针对全国大学生电子设计竞赛平衡球控制系统赛题，构建了由树莓派视觉模块、STM32F407主控、双数字舵机执行机构和串口屏交互界面组成的闭环控制系统。视觉端完成图像采集、透视校正、边缘检测与小球坐标提取，主控端根据目标点信息运行状态机和双环PID算法，实时调节平板在X、Y两个方向上的倾角，使小球能够完成定点定位、目标切换、多点路径、往返运动和扰动恢复等任务。系统采用分级供电、中位校准、输出限幅和丢帧保护等工程措施，兼顾了响应速度、稳定性与现场调试便利性。

关键词：平衡球控制；STM32F407；树莓派视觉；数字舵机；双环PID

平衡球控制系统（C题）

【本科组】

一、系统方案

本系统由主控模块、视觉模块、执行机构、显示交互模块和电源模块组成。整体方案采用“上位视觉检测 + 下位机实时控制 + 双轴执行机构闭环调姿”的结构，在保证响应速度的同时兼顾系统稳定性。

1、主控制器件的论证与选择

方案一：采用STM32F103作为主控。该器件资源成熟、成本较低，能够完成一般控制任务，但本题需要同时完成视觉串口数据接收、双路高频PWM输出、任务状态机调度和显示刷新，控制余量相对有限。

方案二：采用STM32F407作为主控。该器件主频更高，定时器、串口和中断资源更加充足，更适合双轴实时控制和竞赛现场快速调试。

综合比较，选择STM32F407作为本系统主控制器。

2、视觉模块的论证与选择

方案一：采用OpenMV视觉模块。该方案集成度高、部署方便，适合完成基础目标识别任务，但在透视校正、连续路径识别和复杂调试场景下，算力与算法扩展空间相对受限。

方案二：采用树莓派加摄像头方案。树莓派具备较强的图像处理能力，便于使用OpenCV完成透视校正、边缘检测、目标提取与区域映射，也更利于后期算法优化。

综合比较，选择树莓派加摄像头作为视觉模块。

3、执行机构的论证与选择

方案一：采用步进电机驱动平台。步进电机定位能力较强，但传动结构相对复杂，惯量较大，在小角度高频连续调节时易出现振动和响应滞后，不利于平衡球系统稳定控制。

方案二：采用数字舵机驱动平台。数字舵机可直接按PWM信号完成角度调节，响应速度快，控制精度高，且便于与STM32定时器接口配合实现双轴闭环控制。

综合比较，选择数字舵机作为执行机构。

4、系统总体方案

系统总体工作流程为：摄像头采集平板图像，树莓派完成视觉处理并输出小球坐标与目标区域信息；STM32F407接收坐标后运行状态机和双环PID控制算法，输出两路PWM驱动数字舵机，实时调整平板姿态；串口屏负责显示坐标、目标编号和任务时间，并提供模式切换与目标输入功能。

二、系统理论分析与计算

1、赛题控制特性分析

（1）对象特性

平衡球控制对象属于典型的欠驱动、强耦合、非线性系统。小球运动速度与平台倾角密切相关，当控制量变化过快时容易出现过冲、振荡甚至飞出平板，因此控制器既要保证快速响应，又要兼顾稳定性。

（2）视觉测量特性

视觉环节存在采样周期、透视误差和噪声干扰，原始坐标不宜直接用于强控制。系统通过透视校正建立统一俯视坐标系，并对相邻帧坐标差分结果进行滤波，以提高定位稳定性。

2、控制方法分析

（1）双环控制结构

位置误差定义为 e_x = x_t - x，e_y = y_t - y。

速度采用相邻帧差分估算：v_x(k) = [x(k) - x(k-1)] / T，v_y(k) 同理。

外环根据位置误差生成期望速度，内环根据速度误差输出舵机控制量。

PWM输出满足 PWM = 1500 us + Δu，并对Δu进行限幅处理，以保证平板处于安全小角度调节区间。

（2）采用双环PID的原因

若只使用单环位置控制，小球在接近目标点时容易因速度过大而产生振荡。引入速度内环后，可以对小球滚动速度进行约束，使系统在目标切换、往返运动和扰动恢复等场景下获得更平滑的响应。

3、关键参数计算

经调试，系统以舵机中位脉宽约1500us作为平板调平基准，并将控制增量限制在约±340us范围内，从而把平台工作区间约束在小角度倾斜范围，避免因过大倾角导致小球失控。目标判定采用区域半径阈值与稳定保持时间联合判断，当小球连续满足区域条件时，系统再切换到停留或下一任务状态。

三、电路与程序设计

1、电路的设计

（1）系统总体框图

系统总体连接关系为：摄像头 -> 树莓派视觉处理 -> STM32F407控制器 -> 数字舵机 -> 平衡板；串口屏与STM32F407双向通信，用于命令输入和状态显示。

（2）主控与执行机构电路

STM32F407利用定时器输出两路高分辨率PWM信号驱动数字舵机，分别控制平板绕X轴和Y轴的倾斜。主控同时通过串口接收树莓派发送的视觉坐标数据，并将控制状态发送至串口屏显示。

（3）视觉与显示模块电路

树莓派连接摄像头完成俯视图像采集和识别运算，经串口向STM32F407发送小球坐标与区域编号。串口屏用于显示当前坐标、目标区域、任务模式和计时信息，并支持按键命令输入。

（4）电源设计

系统采用分级供电方案：数字舵机使用独立6V大电流支路，树莓派使用稳定5V支路，STM32F407及逻辑电路由5V降压后再经3.3V稳压供电。各模块共地，主控附近设置去耦与滤波电容，降低舵机动作带来的电源扰动。

2、程序的设计

（1）程序功能描述与设计思路

程序由视觉通信、状态机管理、双环PID控制、串口屏交互和保护策略五部分组成。上电后系统先完成外设初始化，随后在主循环中重复执行“接收视觉数据、更新目标信息、计算控制量、输出PWM、刷新显示”的闭环流程。

（2）程序流程

系统上电 -> 外设初始化 -> 接收视觉数据 -> 更新目标点与当前状态 -> 位置环计算 -> 速度环计算 -> 输出舵机PWM -> 刷新串口屏显示。

（3）任务状态机设计

IDLE：默认调平与待机状态。

WAIT_INPUT：等待输入目标点或路径。

MOVING：小球向当前目标点运动。

STAYING：进入目标区域后计时停留。

HOLDING：任务结束后继续保持稳定。

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

（1）硬件测试

分别检查电源模块、主控模块、舵机驱动、视觉采集链路和串口屏通信是否工作正常。

（2）软件测试

重点验证目标切换逻辑、状态机转移、双环PID输出限幅以及异常情况下的丢帧保护策略。

（3）整机联调

在双轴平衡板上进行任意点定位、中心区域保持、多目标路径、往返运动和扰动恢复等整机测试。

2、测试条件与仪器

测试条件为：平衡板机构安装完成，树莓派摄像头俯视固定，小球直径约2cm，舵机中位已完成标定，各模块供电稳定且通信正常。主要仪器包括直流稳压电源、示波器、数字万用表和串口调试工具。

3、测试结果及分析

（1）测试结果

主要测试结果如表1所示。

| 测试项目 | 测试内容 | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础定位 | 小球从任意位置运动至指定目标区域 | 系统可完成闭环引导并在目标区域内稳定停留 | 完成 |
| 中心保持 | 小球进入中心区域并稳定保持 | 进入中心后无明显剧烈振荡，保持效果较好 | 满足要求 |
| 目标切换 | 切换目标区域并重新定位 | 切换后系统可自动更新控制方向并重新收敛 | 完成 |
| 多点路径 | 不少于3个目标点顺序运动 | 系统可依次完成多点定位并逐点停留 | 完成 |
| 扰动恢复 | 轻微扰动后返回原目标区域 | 系统可重新拉回小球并恢复稳定状态 | 完成 |
| 显示计时 | 实时显示坐标和任务时间 | 串口屏显示正常，便于现场演示与调试 | 完成 |

（2）测试分析与结论

根据测试情况，可得以下结论：

1、树莓派视觉方案能够稳定输出坐标信息，为双轴闭环控制提供可靠输入。

2、STM32F407配合双环PID控制后，系统在快速性、稳定性和抗扰性之间取得了较好平衡。

3、数字舵机更适合平衡球系统的小角度高频连续调节，能够有效提升现场调试效率。

综上所述，所设计的平衡球控制系统能够完成赛题要求的主要功能，达到了简化版设计报告的预期目标。

附录1：源程序